V6000HDS升级失败处理方法：

注意：在升级过程中，不要断电，不要在没有升级成功的状态下强行拔出USB。如果在升级中出现了升级失败或不连接USB的情况下，请参考如下的处理方法：

- 升级失败后， 拔出USB并把开关按钮反复在ON和OFF切换两下，在插上USB，并点击“系统升级”按钮，这时会出现一个“没有发现设备”的提示，我们不要点击“确定”，系统就能正常升级！或者直接插上USB后，等待5秒后，就会出现升级的进度条，如下图所示：

图1-1

图1-2

注意：在升级的过程中，有时会出现“在升级过程中可能导致文件丢失…“或出现”硬件与固件不匹配…“的提示！出现这种情况，直接点击”确定“就可以了。

升级成功后如下：

图1-3

注意：这版固件的在电脑上的升级速度是非常的快，只要35秒左右，但是本机还要进行升级(显示setting system,please wait)，需要60秒左右，一直到看到开机画面之后，在拨掉USB，这样才能正常的使用；如果在本机没有升级完毕就拔掉了USB，在开机的时也会首先进行本机升级才能正常的使用。如下：

图1-4