目前可以支持改装2000及XP操作系统。

光盘引导安装2000及XP时，刚一进入蓝色背景的界面时有一个按F6安装磁盘阵列驱动的提示，图1：

此时按一下F6键（此界面时间比较短，大概只有两秒钟），如错过此界面可能会出现蓝屏或系统提示找不到硬盘的“故障”。如图2：

等待一段时间后会进入磁盘阵列安装界面，如图3：

将装有磁盘阵列驱动的软盘插入软驱并连接笔记本后，按S键进入,会有几个选项选择。 T-6系列均采用的是INTEL 965或960,所以请选择带有“HBM”的选项（一般第3项）即可。其他机型1049和5817C采用INTEL 945系列芯片,请使用“GBM”。3系列机型不用加载SATA驱动。选择相应的选项后，回车后又会跳转到上图，再回车即可。 注：对于采用INTEL 945系列芯片组的机型，请选择带有“GBM”字样的驱动，对于采用INTEL 965系列芯片组的机型，请选择带有“HBM”字样的驱动