Artixscan扫描仪安装调试步骤(windows)

Artixscan扫描仪是MICROTEK公司开发的用于印前设计的专业扫描仪，该系列扫描仪的驱动程序采用ScanWizard Pro，特点是支持KCMS色彩管理系统，能够直接做CMYK分色扫描。

其驱动的版本对应的扫描仪型号如下：

| ScanWizard Pro版本 | CMS版本 | MSP版本 | 适合扫描仪型号 | 适用操作系统 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 3.09 | CMS2.0 |  | Scanmaker4、Scanmaker5、Scanmaker2000、Scanmaker6400XL、Scanmaker9600XL | 支持WIN98、ME、2000、XP |
| 6.05 | CMS2.1 |  | Artixscan1010、Artixscan1100、Artixscan2020、Artixscan2500、Scanmaker8700、Scanmaker9600XL | 同上 |
| 6.13P 注意：完整的安装方法比较特殊 | CMS2.2 | MSP1.50 | Artixscan1800f、Artixscan2500f Scanmaker9800XL、Scanmaker9700XL、Artixscan1010plus | 同上 |
| 6.50 | CMS2.2 | MSP1.50 | 同上，增加 Artixscan1100plus | 同上 |
| 6.51p | CMS2.2 | MSP 1.60 | 同上，增加 filescan 3000 | 同上 |

备注：最新的驱动下载方法是：请到中晶公司的网页（www.microtek.com.cn）上“驱动下载”栏目内，用关键字"6.51"、"1.60"、"cms2.2"就能找到。

一、SCSI接口方式的连机步骤：

1.将扫描仪的镜头锁解开。

2.安装随机附带的SCSI卡，请参考其它SCSI卡的安装介绍文章。

3.计算机开机，采用管理员身份登录，安装扫描仪的驱动程序，具体参见下面的软件安装部分。安装完毕后计算机关机。

4.将计算机与扫描仪用SCSI线连接，并锁紧两端的接头。

5.打开扫描仪的电源，等扫描仪面板指示灯，处于READY状态后，再打开计算机的电源。

6.正常情况下，计算机在进入操作系统，进行用户登录后，会发现扫描仪，并能认出扫描仪。

7.进行扫描仪软件参数的设置部分的工作，具体请参见下面的软件参数设置。

二、1394接口方式的连机步骤

1.将扫描仪的镜头锁解开。

2.安装随机附带的1394接口卡，请参考1394接口卡的安装介绍文章。

3.将1394连线接到1394接口卡上，扫描仪一头不接。

4.计算机开机，采用管理员身份登录，安装扫描仪的驱动程序，具体参见下面的软件安装部分。安装完毕后计算机重新启动，再次登录好。

5.打开扫描仪的电源，等扫描仪面板指示灯，处于READY状态后，再将1394线连到扫描仪上。

6.计算机会发现扫描仪，并逐步认出扫描仪。注意在WINXP上有一个设备签名的步骤。

7.进行扫描仪软件参数的设置部分的工作，具体请参见下面的软件参数设置。

三、USB接口方式的连机步骤

1.将扫描仪的镜头锁解开。

2.将USB线，连到计算机上，扫描仪一头不接。

3.计算机开机，采用管理员身份登录，安装扫描仪的驱动程序，具体参见下面的软件安装部分。安装完毕后计算机重新启动，再次登录好。

4.打开扫描仪的电源，等扫描仪面板指示灯，处于READY状态后，再将USB线连到扫描仪上。

5.计算机会发现扫描仪，并逐步认出扫描仪。注意在WINXP上有一个设备签名的步骤。

6.进行扫描仪软件参数的设置部分的工作，具体请参见下面的软件参数设置。

- 软件安装：

1、软件系列的功能模块组成：

（l）ScanWizard Pro驱动软件的本体。
（2）色彩管理文件（Color Management System）安装。
    其中包含各种输入输出设备的色彩特性文件，分DISPLAY、RGB、CMYK三大类。

（3）扫描仪色彩特性文件生成器（Microtek Scanner ICC Profiler）

简称MSP，其作用是能通过对KODAK的标准色片的扫描，与色片的标准数值比较后，产生的差值储存在该扫描仪的ICC标准的特性文件，以被驱动程序在使用该扫描仪时，做色彩补偿校正使用。

2、ScanWizard Pro软件的安装：

（1）、安装ScanWizard Pro本体。运行\Scanpro\disk1\setup.exe 步骤如图（一、二、三）

（2）、安装CMS色彩管理系统。注意在安装过程中，在选择DISPLAY、RGB、CMYK的特性文件是否安装时，可以选择全部安装（Select All）如图（四、五、六）。

文件复制完毕后，安装程序提示你选择DISPLAY、RGB、CMYK输出特性文件。如图（七、八、九）色彩特性文件是被安装在WINDOWS\SYSTEM\COLOR目录下。此时用户可以采用默认的选择。

（3）安装色彩特性生成器MSP（Microtek Scanner ICC Profiler）。此程序，在适当的时候运行，以便产生对此台扫描仪最佳的特性文件。其运行位置在驱动光盘的\Driver\Msp\disk1\setup.exe 安装步骤如下图（十、十一）

- 件参数设置部分

ScanWizard Pro软件的色彩匹配参数设置（Color Maching Setup）
具体的设置位置如下图：

由于ScanWizard Pro软件是采用标准的色彩管理系统KCMS来进行工作的，所以使用扫描仪前，熟悉软件的色彩特性文件配置的最佳值相当重要。我们推荐的数值是：

1.“DISPLAY”项中使用“Generic EBU 1.8 Gamma Monitor”，

2.“RGB”项选项可用“SCANNER RGB”；

3.“CMYK”项分色表，使用“Light GCR 340 UCR CMYK Japanese Std. Proofing"。

注意，此设置，可以在调用SWP程序中，随时进行更改。

- 扫描仪的色彩特性的校正。
具体参见《icc校正.doc》一文。

- 注意SWP6.0以上版本的驱动工作在LCH模式。其切换方法如下：

到驱动程序界面主窗口下“属性”菜单下的“更多选项”

在“色彩空间模式”中选择“LCH”模式，并按确定。

再次选择“确定”。扫描仪的参数设置界面从“本地”转换到了“LCH”模式。

从上面的对比，我们可以看到LCH模式下，驱动提供色彩方式更为方便和易用。

- 软件的使用要点

1.扫描仪扫描一般流程：

首先做整个玻璃平台的扫描范围“预览”。

其次，根据稿件的大小选定扫描范围、如果扫描稿件的尺寸比较小，用户看不清楚，请使用“预扫”功能将其放大预览，这样保证精确选择范围。

再次，设置扫描参数、如色彩模式、扫描分辨率。

接下来，建议用户采取如下的操作：
动态范围（D RANGE）部分，原稿色彩丰富的情况下，请用户先选择“自动”方式。

色彩工具“高亮和暗调”部分，进入其设置窗口，选择右下的“自动”按钮，进行自动调整。
接下来选择“滤镜”工具中的“虚光蒙板…”工具。用来增加图像的锐利度。

对“虚光蒙板”工具的参数控制，请特别注意“阀值”的调整。一般经验是风光照片，选择“0-2”左右。如果是人物照片，阀值选择是“8-10”左右。扫描的照片是风景，所以选择为“2”。而蒙板尺寸、强度则根据扫描文件的精度提高而增大。

接下来，用户就可以开始扫描了。点击“扫描”按钮进行扫描。

下面，是采用SWP6.13P软件的默认参数进行扫描的结果与进行优化设置参数的扫描结果对比图：

从上面对比可以看出，通过一系列的参数调整，确实能够将扫描质量得到很好的提高。

2．如果用户的稿件是印刷品，请用户注意在以上参数条件下，使用“去网”工具，进行处理。