ScanWizard pro 6.50版本软件使用的特点

2004年初，MICROTEK公司对应高档扫描仪产品，推出了新版本的驱动SCANWIZARD PRO6.50，该版本的驱动，对应以前的驱动对色彩方面做了改进，具体我们介绍如下。

- SCANWIZARD PRO6.50驱动适配情况与安装

  - 该版本的软件需要配合CMS2.2、MSP1.60，才能做完整的安装。

  - 支持的扫描仪型号如下：1800f、1100PLUS、9800XL、9700XL

  - 安装的步骤是，先安装SCANWIZARD PRO6.50、再安装CMS2.2，计算机重新启动后，再安装MSP1.60

  - 接下来，用户就可以开机，等扫描仪READY后，接上USB或者1394接口。

- 使用要点介绍

  - SCANWIZARD PRO6.50在用户第一次使用的时候，会做如下提示，

提醒用户注意采用Q60的色彩校正卡，定期的做校正。如果此时点击“Calibrate”按键，程序就会进入MSP1.60的界面。具体的MSP的使用方法，请参考“ICC校正方法”一文。用户在选择“SKIP”进入SWP6.50主程序后，建议用户做以下的工作：

  - 驱动工作空间的选择，请选择LCH模式使用
切换的方法是：选择“Preferences”菜单下的“Working Color Space”选项下的“Expert(LCH)模式

使用该模式的优点是，色彩调整工具的增加和功能的增强。让用户对扫描结果图像的色彩把握更好、更方便。

  - 色彩特性匹配文件的选择：
    ScanWizard pro 6.50支持色彩管理系统，为使用户用好扫描仪，特别针对印刷用户，推荐用户选择如下的色彩匹配文件。调整的方法是：选择“Preferences”菜单下的“Color Matching Setup…”，


推荐用户采用如下的配置参数：

- 针对照片和反转片（正片）的扫描，推荐如下的方法

    - 如果是RGB方式的扫描，请先做预览，并选择扫描范围，
请首先选择色彩工具最下面的“Automatic Color Restoration”的选项，然后选择“色彩工具”中的第一项“D Range…”设置，将其从默认的参数“FULL range ”改为“Automatic”项目。如下图所示：
  
再请用户进入“W&B Point”工具，选择里面的“AUTO”按钮。

最后，请选择“Filter..”工具里面的“Sharpen”工具，并选择如下的参数：


以上的参数调整好以后，用户就可以开始选择扫描了。
使用ScanWizard pro 6.50默认参数扫描与我们这里推荐参数扫描的结果，对比如下：

细节上的对比如下：
以上的推荐参数，用户可以通过色彩调整工具最上面的按钮“Image Category”，选择“Add To Menu…”来保存。以后对于同类的图片，可以直接通过“Image Category”菜单下的保存项，直接选择使用就可以了。

    - 针对CMYK用户的扫描
    因为CMYK的色彩空间实际比RGB色彩空间的要小，为了保证CMYK的图像能够很好的表达，需要对高光点的数值有所限制，即CMYK的最高数值，不能为（0，0，0，0），一般为（5，3，3，0），所以需要在以上的RGB的推荐扫描参数条件下，在ScanWizard pro 6.50驱动的“Preferences”菜单下，选择“White/Black Points Setup…”


将“output levels”中的Maximum数值，从100%减小到95%

这样就能够保证CMYK的图象，最亮点不为零。

- 针对负片的扫描

因为负片具有本身的片基和曝光的多样性，针对这点ScanWizard pro 6.50也有所改进

1．胶片类型的选择
用户第一次选择负片方式扫描，程序界面就直接出现了负片的片基的选择，如下图：

此时用户可以直接选择，也可以选择“OK”，然后做“Overview”预览,，并针对胶片范围，再次做“Prescan”预扫后，再次选择胶片类型如下：

然后可以针对“Prescan”预扫的结果，在驱动里面调整“Color Temperature”，以校正色彩的偏差。举例如下：

原图如上，通过调整后，如下图：

可以看见色彩明显准确。
如此调整好后，用户可以选择“Add to Favorites..”将此特性保留在菜单上，用户下次可以直接选择。如下，可以看到“Film Type”下出现了新的特性。

2.推荐的扫描过程

用户首先做“Overview”预览，基本看清楚胶片的位置，

然后针对需要扫描的胶片，框定范围，

再做“Prescan”预扫后，得到放大的预扫结果，

然后针对该图像，用方向调整工具，调整一下图像的方向，

然后请用户，将扫描范围，精确的选择在胶片的范围内，这样能够通过程序的优化，得到不错的效果：

接下来，请用户再次选择胶片类型，并做一些色彩的校正。
并注意选择滤镜工具中的锐化，就能够开始扫描了。

3.多次取样的设置

为了降低底片扫描的结果中，出现的颗粒太大的问题，ScanWizard pro 6.50也支持多次取样方式的扫描。一般来说，该方法，对于底片扫描，能够见到效果，但请注意，因为选择该方式后，扫描仪的实际工作速度有降低，请用户根据自己的需求，进行设置。
    其设置方法如下，在ScanWizard pro 6.50驱动的“Preferences”菜单下，选择“More..”选项，

打开窗口后，可以看到在”best qulity”模式下，有多次取样的线数选择，推荐选择4 linses，但是请用户注意，此时，扫描仪的工作速度将会增加为原来的4倍。