- 升级说明

注意事项：

- 由于本次升级增加了许多功能，路由器软件有了大量的改动，之前的软件版本不能直接升级到本软件，需要先升级到“中间版”，然后才能升级到本软件。如果你的软件版本号是110529之前（不包括110529），需要先升级到“中间版”。

- 升级到本软件后会导致路由器复位，且不能使用之前的配置文件。

- 升级到本软件后不能回升到之前软件版本。

- 强烈建议使用IE6或IE7进行升级操作，不要使用其他非IE内核浏览器如Firefox、Opera、Google Chrome等。

- 升级过程不能断电，否则可能导致路由器损坏。

升级方法：

下面我们以MR904Bv2为例讲解升级过程：

- 解压升级文件，目录中有两个升级文件，分别为“MR904Bv2_中间版.bin”与“MR904Bv2.bin”。

- 进入路由器管理页面，选择左侧菜单栏“系统工具”→“软件升级”，如下图所示：

- 点击“浏览”载入升级文件“MR904Bv2_中间版.bin”，点击右侧“升级”按钮，升级过程如下图所示：

升级过程请不要断电，升级完成后路由器会自动重启。进入路由器的管理界面，会看到中间版的管理界面，界面只提供少量功能（如下图），我们需要对继续升级才能正常使用。

- 再次使用“MR904Bv2.bin”对路由器进行升级。

升级完成后进入路由器界面，运行状态中显示当前软件版本为“4.2.1 Build 110529 Rel.36254n”则表明升级成功。