固件更新说明：

Q30首版固件VER：0.2.1，用户可在开机后选择进入设置—系统设置—产品信息查看本机固件版本号。

(本版固件仅适用于Q30)

固件升级注意事项：

-请用户认准固件再升级。错刷固件将导致产品损坏，由此导致的问题只能由用户负责。

-升级前务必备份好机器内的重要数据，升级过程中很可能会格式化可移动盘，升级完成后原有的数据将全部丢失，无法恢复。

-升级前确认机器电量充足，最好是充满电再做升级，避免因为电量不足导致升级失败。

-升级过程中不能按复位键，升级过程中不能有升级要求以外的操作，以免因操作按键导致升级失败。

-没有问题的产品没必要升级固件，只有用户手上的播放器有固件更新说明中说明的问题时，固件升级才能解决问题。

-请避免升级操作不当导致升级失败，按升级方法操作，如有问题请联系经销商的售后部门协助升级。

升级方法一：

1、将从蓝魔公司网站下载的Q30最新固件压缩包解压缩到任意一个文件夹。压缩包中应包含固件升级重要说明、Q30软件Firmware.img、升级工具文件夹和DRIVER文件夹。

2、双击运行用户升级工具夹中的文件RKDeviceManage.exe

3、点击固件信息后的按钮，在此处选择电脑中文件Q30固件Firmware.img所在路径后，升级工具显示界面如下：

4、把Q30关机，插入USB线连接电脑。（如果您是第一次升级本播放器，关机状态下，连接电脑后电脑系统会弹出驱动安装的请求，驱动程序在本压缩包的Driver文件夹内,根据电脑提示选择安装驱动。）

5、点击【升级】或【修复】，开始固件升级，用户可以在升级工具的相关窗口查看升级进度。升级可能会擦除机内的所有数据，请注意升级前备份机内的重要文件。

6、升级工具提示升级成功后，固件升级完成。

7、如下安全断开播放器与电脑的连接即可，升级完成。