TL-ER5110升级说明

注意事项：

- 强烈建议使用IE6或IE7进行升级操作，不要使用其他非IE内核浏览器如Firefox、Opera、Google Chrome等。

- 若您路由器的当前软件是以下版本，则升级到该版本会导致路由器复位：

1) 、 1.2.0 Build 20100326 Rel.59921

2) 、 1.2.1 Build 20100330 Rel.55061

建议您在升级前先备份配置文件，使用转换工具将配置文件转换为适用于新版软件的配置文件，升级完成后导入即可。

特别提醒：配置软件只能最大限度地保证对配置文件进行转换，转换之后的新配置文件有可能导致部分配置丢失，请您重新设置。

配置文件备份方法：进入路由器管理页面，选择左侧菜单栏“系统工具”→“设备管理”，进入“备份与导入配置”标签页，点击“备份配置信息”按钮，保存配置文件。

配置文件转换工具使用方见说明文档。

注意：使用IE7与IE8可能会出现长时间无法导出配置文件的情况，解决办法：关闭浏览器的SmartScreen筛选器。

具体操作方法：点击浏览器的“安全”->“SmartScreen筛选器”->“关闭SmartScreen筛选器”，然后关闭SmartScreen筛选器。

- 升级过程不能断电，否则可能导致路由器损坏。

升级方法：

- 解压升级文件，目录中有两个升级文件，分别为“TL-ER5110v3_temp.bin”与“TL-ER5110v3_up.bin”

- 进入路由器管理页面，选择左侧菜单栏“系统工具”→“设备管理”→“软件升级”，如下图所示：

- 点击“浏览”载入升级文件“TL-ER5110v3_temp.bin”，点击右侧“升级”按钮，升级过程如下图所示：

升级过程请不要断电，升级完成后路由器会自动重启。

4、请再次使用“TL-ER5110v3_up.bin”对路由器进行升级。

升级完成后进入路由器界面，系统信息显示当前软件版本为“1.3.1 Build 20101224 Rel.55977”则表明升级成功。