VX929固件升级方法

- 将MP3电源开关置于POWER OFF的位置。

- 将MP3连接到电脑的USB端口上。

- 在电脑上运行3.67版本的“MP3 PLAYER UPDATE TOOL”升级工具（此工具在VX929驱动光盘中有提供）；

- 按“Select new firmware file”按钮，选择temp.fw固件清除源文件；

- 选中固件清除源文件后，点击“Begin upgrading”按钮，MP3开始自动清除固件。清除过程中，会出现“从小机获取DRM信息失败，请按确定继续升级”字样，点击“确定”按纽继续操作。

- 在清除固件完成后，系统将提示“固件文件打开失败”，点击“确定”按纽，退出刷新程序。

- 将MP3从电脑USB端口拔出，然后重新再插入电脑USB端口，MP3屏幕将只有背光灯亮，无任何显示。大约30秒钟之后，电脑将识别出一个可移动磁盘，再次运行“MP3 PLAYER UPDATE TOOL”升级工具，系统会提示“现在进入恢复状态，请选择固件文件”，点击“确定”按纽继续。

- 选中固件升级包中的vx929_v1.2.fw固件文件后，点击“Begin upgrading”按钮，MP3开始自动升级固件。升级完成后，将提示“固件升级成功，程序将自动退出”，按“确定”按钮退出升级程序，并将MP3从电脑USB端口上拔出来，重新开机即可。

- 进入MP3“设定”菜单，进入“固件版本”选项，即可看到显示新版本的版本号为VX929_v1.2。

- 将MP3播放器连接到电脑USB端口上，将MP3播放器重新格式化成FAT格式，再重新录入歌曲即可正常使用。

注意：

- 由于V1.2版本固件作了底层上的更新，因此在刷新固件时，必须执行第4-6步的清除操作，否则将造成MP3播放器更新固件失败，导致机器无法开机，且无法被电脑识别。

- 刷新V1.2版本固件成功能后，如需还原以前版本固件，也必须执行4-6步的清除程序，再刷入以前版本的固件，否则将造成MP3播放器更新固件失败，导致机器无法开机，且无法被电脑识别。

- 由于V1.2版本固件作了底层上的更新，因此刷新后固件后必须对MP3播放器重新格式化，否则将无法正常使用。

- 更新固件将清除MP3播放器中的所有文件，请在更新前做好资料备份。