闪盘用户手册

版本 1.2

无驱、启动、加密三合一型

产品说明

一、性 能 特点

- 功耗小，省电，无需外接电源

- 容量大：16MB~512MB

- 无驱动程序（win 98se需要安装驱动程序）

- 即插即用，USB接口

- 体积小、重量轻、抗震防潮

- 适合移动存储交换

- 带写保护开关，防止文件被误删，防病毒

二、技术规格

- 符合USB1.1标准

- 速率：读900KB/S 写600KB/S（与电脑配置有关）*

- 带写保护

- LED指示灯（慢速闪烁1次/秒——电源指示   快速闪烁5次/秒——读写操作）

- 数据至少保存10年*

- 储存介质为快闪闪存

- 工作电流：≤80mA ,休眠电流：≤500uA

- 工作环境温度：-40℃~+70℃*

- 保存温度：-50℃~+80℃*

* 仅供参考，我公司保留在没有任何预先通知的前提下修改技术规格。

三、装箱清单

- 闪盘／１

- 闪盘帽／１

- 用户手册／１

- 安装盘／１

- USB延长线／１

- 挂绳／１

四、使用方法

- 简介

- 系统需求

- 构造指南

- 基本功能

- 分割区的类型

- 在Windows平台使用软件

- 启动功能

- 问题排除

简介

这份手册能引导您如何使用UMSD（闪盘）及随产品所附属的应用程序。

安全注意事项

在您使用UMSD（闪盘）及随产品所附属的应用程序时，请仔细的阅读本手册说明的程序，以确保您能正确的使用UMSD（闪盘）。

下列安全注意事项的目的在于告诉您如何安全正确地操作本产品。请详细阅读并确保您已明白它们后，才开始继续阅读本册其它部份。

警告  本标表示如果您忽视或操作错误便可能导致产品的损坏。

_____________________________________________________________________

警告

_____________________________________________________________________

- 不要企图分解或改变产品的任何部份，这部份并不包含在手册的说明中。

- 本产品严禁接触到水或是其它液体。当您不小心让产品触碰到水或是其它液体时，请立刻从计算机上拔除。若您继续使用，可能导致产品的电气短路或是起火。

- 请勿用湿手在计算机上做插拔UMSD（闪盘）的动作，这个动作有可能会造成产品的电气短路。

- 请勿让本产品靠近火源或高热的地方。

- 请勿让本产品接近电磁波干扰源，暴露在电磁波下有可能造成产品的故障或资料的错误。

系 统 需 求

必须符合下列的系统需求，才能使用UMSD（闪盘）及安装所附属的应用程序。

- 计算机型号		IBM PC/AT 兼容计算机，Power Macintosh， PowerBook， iMAC 或 iBook

- 操作系统	Windows 98 第二版， Windows 千禧版(Windows ME) ， Windows 2000， Windows XP， Linux 2.4 或以上， Mac OS 9.0或以上

- 接口	USB

- 硬盘需求空间	3 MB 或以上

  - Windows 98 第二版并没有内建大容量储存设备的驱动程序(Mass Storage Driver)，您必须安装随产品附上的驱动程序，才能在Windows 98第二版中使用。

  - 本产品可在大多数平台上直接使用，然而当你要执行随本产品所附的软件时，“Setup.exe” 应用程序会自动安装专属的驱动程序，如此应用程序才能正确的执行。

  - 随本产品所附的软件，只能在微软视窗操作系统上执行，目前并不支持MAC操作系统与LINUX操作系统。

  - UMSD（闪盘） 的基本功能可以在上述的操作系统中使用。

构 造 指 南

USB 接口

读--写开关

LED 灯号显示

USB 接口：		    这个接口是用以提供本产品连接至计算机 USB 端口。

写保护开关： 	如果您把开关切至 “关” ，闪盘的状态会变成写保护，此时您只能读取，无法写入任何资料或档案到闪盘上。

LED 信号显示：	LED 灯会显示目前闪盘的状态。当闪盘正在被使用时 LED 灯会快速闪烁（5次/秒），此时请不要拔出闪盘，否则可能造成闪盘里的资料损坏。

基 本 功 能

- 插拔与操作

当您把闪盘插入计算机的 USB 端口，您可以在资源管理器中看到移动式磁盘的图示。

在MAC计算机中，当您把闪盘插入MAC的 USB 接口时，你可以在桌面上看到一个新增的磁盘驱动器。

在 Linux 操作系统中，您可以利用”mount “指令把装置挂上系统。

．首先把装置插至主机的USB端口。

．执行 cd /etc/sysconfig/ ( cat /etc/sysconfig/hwconf | more )。
．接着查看hwconf档案，档案中会记录主机上所有装置的信息，此时记下

挂载点(mount point)
．之后在 /mnt 中新建一个目录(例如: mkdir /mnt/usbHD )
．然后，执行 mount  -t vfat  /dev/sda  /mnt/usbHD  (假设挂载点是dev / sda )

．当装置正确的挂上系统后就可以立即使用。

- 读写资料或档案

您可以把闪盘当成一般的硬盘使用，任何的档案或资料都可以做读、写、拷贝、删除的操作。

- 写保护开关

如果您把开关切至 “关” ，装置的状态会变成写保护，您只能读取，但无法写入任何资料或档案到闪盘上。你可以在任何时候切换写保护开关，但在MAC、Linux 操作系统上，写保护开关无法在闪盘还插在主机上时做切换，只能拔除闪盘后切换写保护开关。

- 拔除

当您完成操作后，您可以在闪盘LED慢闪（1次/秒）时拔下，在Windows 2000 /XP等操作系统中，请您一定要遵循安全移除的方法拔除闪盘。当您把闪盘插至计算机的USB端口后，您可以在任务栏上发现如下所示的图标。

双击这个图标后，会弹出”拔除出或退出硬件”的窗口。此时您可以选择您想要移除的装置，然后点选”停止”键，之后操作系统会再跟您确认是否真的要除移，按下” 确定 ”键后，就会出现”可以放心移除硬件” 的窗口，此时您就可以放心的自计算机上拔除闪盘了。.

警告      当您移除闪盘（ UMSD）时，请确定LED灯并没有在快速闪烁。如果LED灯还在快速闪烁，这表示操作系统和闪盘（UMSD）之间仍有资料在传输，此时请不要拔除闪盘（UMSD） ，否则有可能造成闪盘（UMSD）里的资料或档案毁损。

警告  如果您在Windows 2000/XP等操作系统下没有遵循安全删除的方法拔除闪盘的话，这有可能造成闪盘里的资料或是档案毁损。

在MAC机上，你可以在桌面拖曳移动式磁盘的图标至垃圾筒。这个动作会把磁盘做退出系统。

在 Linux 操作系统，您可以使用“umount”指令来载卸装置。

分割区的类型

可以把闪盘分割成三块磁盘分割区。我们将以下列术语称呼这些磁盘分割区：

1. 一个磁盘区无保密功能	这块区域是没有保密功能的，你可以做任何基本功能的操作，请参考上述”基本功能”的节章。

2. 保密分割公用资料区	这块区域是让您放置随本产品所附的应用程序的

区块。 然后，你一样可以对这块区域做基本功能的

操作。

3. 保密分割保密资料区	在没有使用随本产品所附的应用程序时，是看不到这

个区域的。当您在应用程序上执行”登录”的动作后，

储存区会从保密程序区切换至保密资料区，在切换成

功之后您才会看到这区域。你可以对这个区域做任何

基本功能的操作。

          - 您同时只能看到”保密公用区”或”保密资料区”中的一个。

在闪盘（UMSD）中, 你可以选择下列分割区的组合：

1. 一个公共区无保密功能	  把装置变成没有加密功能，任何人都可以存取

使用。

2. 一个加密区有保密功能	  把装置变成二个分割区，保密公用分割区和保

密资料分割区。保密公用分割区任何人都可以

存取使用。保密数据区必须经过密码验证后

才能存取。

保密公用区

保密资料区

公共区

经由密码验证方可登入或注销

磁盘 0

磁盘1

上述的操作，可参考上面的图标说明。

在Windows 平台使用软件

应用程序的安装与删除安装:

安装应用程序:

当您要在Windows操作系统安装应用程序时，在Windows XP或Windows 2000 下，您的使用者权限必须是 administrator （管理员）。

注 意 事 项

请您确定将闪盘连接到计算机USB端口前，已从光盘或是软盘安装UMSD.EXE应用程序。如果您在安装该应用程序后才将闪盘插至计算机的USB 端口，系统会自动选择正确的USB 驱动程序。在Win XP中若您在安装该应用程序后才将装置插至计算机的USB 端口, 则须再安装一次闪盘（UMSD）驱动程序才可使用应用软件。如果您的闪盘（UMSD） 先插至计算机的USB 端口, 然后才安装该应用程序的话，这样的动作在某些操作系统(例如 Windows 98 第二版)，需要重新拔插装置后，安装的驱动程序才能正确使用。

- 找到“Setup.exe”程序。

您可以在闪盘中或随产品所附的光盘、软盘中找到。

- 双击        图标。

- 之后，请您跟随着程序窗口的导引完成安装。.

删除应用程序:

若要删除已安装的应用程序，您可以点选 [开始] →[设置]→[控制面板]→[添加删除程序] 。在[添加删除程序]的窗口里您可以找到该应用程序，按下[添加/删除]键后操作系统就会删除您所选定的应用程序。你也可以点 [开始]→[程序]→[UMSD]→[Uninstall UMSD 1.2] 删除应用程序。

注意:

- 您仅需在首次将闪盘接至计算机USB端口时安装USB驱动程序；以后便不需再安装。

- 请勿在安装期间中途取消安装，如果安装不完整有可能造成闪盘无法正常工作。

- 在安装的期间，若是有不正常的结束或安装程序自行取消安装，请至 “问题排解” 章节查看可能不正常结束的原因。

安装USB驱动程序:

当您把装置插至计算机USB端口后，操作系统会找到适合的驱动程序，或出现”新增硬件向导” 的对话框。您可以手动安装驱程序或经由执行 “Setup.exe” 程序自动安装驱动程序。

在安装期间，如果有出现 “未数字签名” 的讯息时，您不需理会此讯息，请按下[ 确定 ] 键继续执行安装。

第一次使用 UMSD.exe :

警告  由于 UMSD.exe 同时只能处理一个装置，如果您不使用 “重新分割设定”、 “更改密码”或 “登入” 等功能。你可以同时插入多只装置。如果你要使用这些功能，请在执行这些功能之前拔除其它的可移动设备， 否则UMSD.exe 执行后可能会有不正常的结果，亦有可能造成资料遗失的现象。

在您正确的安装” UMSD.exe”与驱动程序后，UMSD 图标会自动出现在工作列上。

UMSD.exe 会依照装置上分割区类别的不同而有不同的功能选项:

- 您可以用鼠标右键去点选窗口工作列上UMSD目录。 这个动作会依照您目前所在的分割区而显现你所能选择的功能。例如，出厂预设的分割区类别是 “公共磁盘分割”，此时你只能做”重新分割”的动作，如下图所示。

- 如果闪盘的分割是 “加密分割”, 您就会看到如下图所示的目录选单。

- 如果装置目前的分割类别是 “加密分割”, 当您在窗口工作列上双击 UMSD 图标后，会弹出 “登入保密资料区” 的窗口，如下图所示。

当您的装置有激活加密功能后，以后只要您一插至计算机USB端口时，“登入保密资料区” 窗口会自动弹出。

闪盘插入计算机有一定的识别时间，在未识别前如果进行登录操作会造成程序执行失败；请等到计算机完全识别后再进行登录操作。

登入加密资料区:

- 在任务栏上双击UMSD图标，或者在UMSD目录选择 [登录 ]。

- 在”输入密码”列中输入密码，预设的密码是 “0000”。

- 你可以在 登入保密数据区” 建立密码提示。一但您建立密码提示后，当您忘记输入的密码时，您可以在 “登入保密资料区” 点选 ”提示”，提示您之前输入的密码。

- 你有三次输入密码错误的机会，一旦三次输入都错误时，会弹出如下图的窗口，此时您必须重新拔插闪盘，否则您无法再对闪盘做任何操作。

- 按下[ 确定 ] 键。

- 登录成功后，就可以对 ”保密资料区” 做基本的操作了。

  - 在Windows 2000 系统，有时候切换的时间会久一些，最久约要十秒钟。

注销加密资料区:

- 在任务栏双击 UMSD 图标，或者在UMSD目录上选择[ 注销 ]。

- 注销之后，会弹出一个显示 “加密程序区” 内容的窗口，随后您就可以对 “加密程区” 做基本操作了。

变更密码:

用户可以在UMSD目录上选择 ”变更密码”，并可以输入密码提示，但这个选项只会出现在处于 “加密程序区” 内时。

- 在任务栏上单击 UMSD 图标，之后在弹出的目录中选择 [ 变更密码 ] ，之后会弹出”变更密码”的窗口。

- 在”目前密码”列中输入您的密码. 出厂预设的密码是0000。在您执行过”重新分割设定”的动作后，密码会被预设为0000。

- 在”新的密码”列中输入您想要变更的密码（最长八位：0~9、A~Z、a~z）。

- 在”确认密码”列中再次输入您新的密码。

- 您可以在”密码提示”列输入提示字符串。但您准备储存提示字符时，闪盘的写保护开关必须置于可读写的状态，密码提示文件储存在“加密程序区”，请不要删除此文件，否则密码提示将不可用。

重新分割:

可以对闪盘做”重新分割”

警告  重新分割会清除闪盘上所有的资料与档案，且不可恢复，你必须先备份好闪盘上所有重要的资料与档案。

- 把鼠标移至任务栏上点选UMSD ，然后在其选单选择[重新分割]，之后就弹出”分割储存区”的窗口。

- 选择您想要的分割类型。

- 如果您选择 “一个磁盘分割区无保密功能”, 按下[重新分割] 键，会再跳出一个确认窗口，确认您是否备份好所有资料或档案。

- 如果您选择 “一个磁盘分割区开启保密功能”， 会接着跳出“保密磁盘分割区分割设定” 的窗口。 您可以在窗口上调整您欲分割“保密分割公共资料区” 与 “保密分割保密资料区”的大小。 完成设定后，按[重新分割] 键， 会再跳出一个确认窗口，确认您是否备份好所有资料或档案。

- 当新的分割完成后, 您会看到这样的讯息。

启动 功 能

Bootup.exe 程序可以让您把闪盘制作成具有启动功能的磁盘。在您执行本程序之前，请先阅读下列注意事项：

- 本程序只能在 Windows 98SE中执行(其它的操作系统有不同的方式制作启动磁盘)。

- 本程序使用时，请关掉防毒程序。

- 确定windows 系统是装在本地C盘。

- 请把写保护开关切至于”开”的位置。

- 使用本程序时，同时只能针对一个装置做处理。

警告  如果您登录至 “保密分割保密资料区”，执行Bootup.exe，会把“保密分割保密资料区”的资料或档案清楚，且制作完毕后装置仍然是无法变成启动闪盘。

请依照下列步骤制作启动闪盘：

1) 在随产品所附光盘或是软盘片中您可以找到此程序，双击图标。 之后请随着窗口画面引导完成安装，之后您可以在[开始]→[程序]→[BootUp

Creator]→[BootUp Creator V1.3] 执行程序或者在桌面双击图标。

2) 执行程序后会出现如下图的窗口。.

3)

程序的窗口接口可分为五大区

1→显示即将操作的磁盘驱动器。

2→选择启动功能类别。

3→程序讯息显示。

4→程序进度指示。

5→开始或结束程序。

4)

本程序会自动找寻目的磁盘驱动器，并会显示在窗口上。

5.

选择您要制作的启动类型。

- 若选择制作USB HDD启动，闪盘启动计算机后会变成提示符。

- 若选择制作USB ZIP启致力，闪盘启动计算机后变成提示符。

- 在激活安全功能的情况下，您只能选择 USB ZIP 启动。

6)

选择完毕后，按 【 开始 】键，开始进行启动制作。

7)

程序一开始时，会出现警告讯息，告知用户程序在处理时，会进行格式化闪盘。

警告  请注意，本程序会执行格式化的动作，并会清除储存区的

资料或档案。

- 如果您是把装置分割成 ”一个磁盘无保密功能” 时，您在磁盘上的所有资料都会被Boot up Creator程序清除。

- 如果你的装置是被分割成” 一个磁盘有保密功能” 时，且处于保密程序区时，只有保密程序区会被格式化，其资料与档案都会被清除。

8)

完成时会显示『制作完成，请拔插装置』的讯息，请务必拔插闪盘。

错误讯息说明：

当出现此讯息时，是闪盘不在计算机上。

当出现此讯息时，是闪盘的版本不同。

当出现此讯息时，是指闪盘处于只读状态，请打开只读开关即可正常使用。

当出现此讯息时，有可能是闪盘中途被插出，或闪盘的容量不足所造成的错误。

当出现此讯息时，有可能是您的Windows 98 安装不完整，而造成无法拷贝档案的错误。(请确认以下的路径是存在的 \WINDOWS\COMMAND\EBD  )

附录说明：

- 本机磁盘、可移动磁盘属性图标(ICON)，必须要在WINDOWS 2000以上(含)的操作系统才会显示其不同，在98下都只会显示可移动磁盘的图标。

- 安装完启动程序后，闪盘内是启动必需的文件，请不要删除任何文件，以免造成无法启动的情况。

- 若要使用闪盘启动，必须先在 BIOS 中设定好，相关的设定请参考主板说明手册。

- 我们致力于兼容各家主机板的开机功能，但因各家主机板BIOS的设计不同或是变更，我们无法保证所有的主机板皆能成功启动。

- 因Award于2002年3月变更BIOS SPEC. 造成USB ZIP Boot Up 的开机方式与先前有所不同，故闪盘的Boot Up Utility 无法支持新版Award BIOS USB ZIP Boot Up。

- 执行完本程序后，闪盘内会有这些文件(如下图所示)。

问题排除

请先确认下列事项:

  - 闪盘是否正确的连接至计算机USB端口上?

  - 闪盘上的 LED 灯是否正常的闪烁?

- 如果闪盘的功能都正常，当您把闪盘插至计算机USB端口上时，LED 应该会快速闪烁约五秒。当您发现 LED 闪烁不正常，或是熄灭时，请重新拔插闪盘。如果闪盘重新插上计算机USB端口后仍有不正常的现象，请您与产品代理商联络。

如果上述二事项，其中有一个是不正常的话，您就无法检查USB驱动程序目前的状态。

当您完成上述确认步骤后，如果有 “新增硬件向导” 或 “发现新硬件向导”出现时，请按[取消]键，并由[ 开始 ]→[ 程序 ]→[ UMSD ]→[ Install Driver ] 重新安装装置(UMSD)的驱动程序。

当您把闪盘插至计算机USB端口时，操作系统会出现 “发现新硬件”的窗口。此时，请您等候五至十秒让操作系统设定闪盘的状态，之后请按[ 确定 ]键。如果这个窗口一直重复出现的话，请由 [ 开始 ]→[ 程序 ]→[ UMSD ]→[ Install Driver ]重新安装 闪盘(UMSD)的驱动程序。

当您执行 “重新分割设定”时,如果出现如上图的错误讯息，请与产品的代理商联络。但，你仍可正常对闪盘做基本的操作。

当您在 “登入保密资料区” 窗口输入错误的密码时，会出现如上图的错误讯息。如果您的输入错误的密码超过三次，UMSD.exe程序会自动把闪盘离线，您必须重新拔插闪盘才能够正常使用。

免责声明

在本手册所包含的资料已力求内容的正确与完整，如有任何错误或缺失恕不附带任何责任。我公司保留权利随时变更本手册所提及的硬件及软件而毋须事先声明；我公司只对产品本身的质量扩问题提供保换保修，由本产品故障给你造成的任何其它损失概不负责。