7000NE系列

Gigabit Ethernet Adapter

千兆以太网卡

USER’S MANUAL

用户手册

Ver. 1.0

FCC电磁辐射说明

本设备已经过测试并符合FCC-15中所规定的对数据设备的要求。这些限制的目的是使设备在商业环境中操作时，能提供合理的保护以降低有害的干扰。设备在使用中会产生及辐射电磁波能量，若未按照本手册指示安装，有可能会对周围的无线通信产生干扰。

如果怀疑本产品产生干扰，尝试开关本设备同时检查您的收音机或电视机是否受到干扰。如果干扰出现在您打开本设备时而且关掉后干扰也消失，表明本设备已经引起了干扰。

你可以尝试采用以下措施来避免产生干扰：

- 重新布置接收天线；

- 增大接收机和设备的距离；

- 请将接收机电源线和设备电源线分别插入不同的电源插座中；

- 确保所有设备的安装牢固

前言

感谢您购买本公司的千兆以太网适配器。本手册提供了千兆以太网适配器的安装和使用的指南。

千兆以太网适配器遵循32/64 bit PCI规范并具有全双工/半双工自适应能力。

千兆以太网适配器支持1000Mbps(Gigabit),100Mbps和10Mbps的网络速度

- 1000BaseT  5e类UTP 双绞线

- 100BaseTX  5类UTP 双绞线

- 10BaseT 3，4，5类UTP 双绞线

- 1000Base-LX/SX 单模或多模光纤

千兆以太网适配器具有自动协商功能（Auto-Negotiation）, 当千兆以太网适配器与千兆位交换机或其他的千兆位接口连接时，网络带宽将达到2000Mbps(1000Mbps 发送和1000Mbps接收)。如果您的千兆以太网适配器与100Base-TX 端口连接时，网速为100Mbps.同样地，如果您的100Base-TX端口支持全双工模式，网络带宽将达到200Mbps。(千兆光纤网卡不支持10/100/1000M自适应)

千兆以太网适配器可以工作在 Microsoft Windows98, ME, NT, 2000, Unix/Linux 和Netware Server 5 .x ,Linux, SCO OpenServer 5, Solaris 等操作系统下.

千兆位快速以太网适配器将是您明智的选择。

一．特征

总线结构：PCI Rev 2.1/2.2, 32/64bit, 33/66MHz

完全支持 IEEE 802.3 CSMA/CD, 1000Base-LX/SX, 1000Base-T, 100 Base-TX, 10Base-T标准

全双工模式下支持传输速率高达20Mbps/200Mbps/2000Mbps.

采用5类非屏蔽双绞线进行1000Mbps, 100Mbps或10Mbps网络连接或单模/多模光纤连接光纤网络

全双工/半双工自适应模式

支持IEEE 802.1qVLAN 数据包

支持IEEE 802.1p 优先级队列

自动设置 IRQ 和 I/O 地址

支持操作系统：Windows 98/Me/NT/2000/NetWare Server 5.x/Linux, SCO OpenServer 5, Solaris

提供2个LED 指示灯显示网络连接及数据传输状态。

二．技术规范

网络拓扑结构					：星型

连接介质						：RJ-45/SC

符合标准						：IEEE 802.3 10Base-T

IEEE 802.3u 100Base-TX

IEEE 802.3ab 1000Base-T

IEEE 802.3z 1000Base-LX/SX

IEEE 802.3x

IEEE 802.1p

IEEE 802.1q

传输速率						：10Mbps or 20 Mbps

100Mbps or 200Mbps

1000Mbps or 2000Mbps

硬件要求						：PCI 总线插槽（PCI2.1/2.2 标准）

中断请求						：自动分配

I/O 地址							：自动分配

支持操作系统					：NDIS 4/5 for Windows 95/98/Me/NT/2000

NetWare 5.x , Linux ,SCO OpenServer 5, Solaris

LEDs指示						：1000Mbps连接指示灯

连接和数据传输指示灯

工作温度						：0℃ ~ 55℃

工作湿度						：10% ~ 90%

认证							：FCC Class B, CE Mark, C-tick

电源功率						：5W (Max)

三．安装

- 硬件安装

请按照下面步骤将您的千兆位以太网适配器安装至PC

    - 关闭计算机并拆下背板

    - 将千兆位以太网适配器插入PCI 总线插槽

    - 请确定千兆位以太网适配器与计算机连接牢靠并将背板装好

    - 请用双绞线将千兆位以太网适配器与网络连接起来

- 驱动程序安装

请将附带的驱动程序磁盘放入驱动器并运行该千兆位以太网适配器的驱动程序即可

四．故障处理

当千兆位以太网适配器故障时，请先确定该网卡的驱动程序是否安装正确，连接电缆是否遵循10Mbps 10Base-T, 100Mbps 100Base-TX ,1000Mbps 1000Base-T, 1000Base-LX/SX 接线规范并检查LED指示灯

这款网卡提供了2个LED 指示灯来显示网络的连接状态

- 1000M指示灯

这个LED指示灯表示1000Mbps UTP 的连接。

常亮：网卡工作在1000Mbps的速率。

- LNK/ACT 指示灯

这个LED指示灯表示UTP 的连接和数据传输状态。

常亮：UTP 与网卡连接正常。

不亮：UTP 与网卡无连接或连接不正确。

闪亮：有数据传输。