目  录

1 概述

1.1 简介   ............................................................................................................................3

1.2 产品介绍..........................................................................................................................3

1.3 产品应用..........................................................................................................................3

1.4 技术支持..........................................................................................................................4

2 注意事项

2.1 个人    ....................................................................................................................... ..4

2.2 无线调制解调器 ...................................................................................... ................. . 5

2.3 在路上   ...................................................................................................... .......... .... 6

2.4 在飞机上 ........................................................................................................... .......... 6

3 基本功能

3.1 基本功能 ........................................................................................................... ...... .....7

3.2 系统配置 ........................................................................................................... ..... ......7

3.3 内置天线 ........................................................................................................... ...... .....8

3.4  UIM卡 .......................................................................................................... .......... ..... 8

3.5 便携耳机话筒 .......................................................................................................... .....9

4 PM928U驱动程序安装

4.1 驱动程序安装. ......................................................................................................... ......9

5 Panda WCM（熊猫通信管理协议软件）

5.1 右击弹出菜单. .......................................................................................................... ...10

5.2 左击弹出菜单. .......................................................................................................... ...12

6.补充说明

6.1 手动建立CDMA连接. .....................................................................................................14

6.2 常见问题. .......................................................................................................... ....... ...15

1 概述

1.1 简介

感谢您使用由南京熊猫通信技术有限公司研发的PM928无线上网卡。

为了确保您正确使用该产品，请认真阅读本使用说明书。

1.2 产品介绍

PM928是熊猫电子最新推出的无线调制解调器，集成了完整的射频电路和CDMA基带处理器，主要为语言传输、短消息发送和数据业务提供无线接口。

PM928支持最新的CDMA2000-1X技术，提供快速的数据访问和传输，下行速率最高可达153.6Kbps。本产品主要应用于带有PCMCIA接口的便携式电脑，实现无线、快速上网。

1.3 产品应用

熊猫PM928 CDMA2000-1X MODEM用于存在CDMA2000-1X数字移动通信系统的地区，通过便携式电脑实现无线Internet访问。

3

◆通过CDMA2000-1X接入独立的Internet业务提供者(ISP)
◆声频数据流
◆多媒体
◆信息通知——无线E-mail
◆基于网络的多用户游戏

本产品适用于Windows 98、2000、ME、XP及Linux等操作系统。

1.4 技术支持

始创于1936年的熊猫电子集团有限公司是致力发展中国电子信息产业的国家大型重点企业集团，是首批国家一级企业和国家重点高新技术企业；南京熊猫通信技术有限公司主要从事GSM、GPRS、CDMA2000-1X、GPS、无线局域网设备、移动通信基站等移动产品的研制开发，具有较强的研发实力。

2 注意事项

2.1 个人

4

在使用包括CDMA2000-1X模块在内的射频设备时可能会对一些屏蔽性能不好的医用设备造成干扰，如助听器和心脏起搏器。在使用模块之前应向医用设备生产厂家或您的医生咨询。

在油料仓库，化学工厂等有爆炸性气体或爆发性生产过程的地点，应密切注意射频设备的使用限制。即使您的CDMA2000-1X模块处于待机状态，它仍会发出射频信号。若有要求，您应该关闭模块。

在发送呼叫时请不要拉动天线或接触暴露部分，损坏的天线可能会引起微小的灼伤。

在长时间实用本产品，取出时，上网卡外壳略为有些温度（具体与相应使用的便携式电脑的发热量、散热方式及散热效果有关），用户使用时应予以注意。

2.2 无线调制解调器

请您只使用原配的或经销厂商认可的配件。使用任何未经认可的配件，都有可能会影响模块的使用性能，损坏您的模块，甚至导致人身危险或违反国家关于通信终端产品的相关规定。

您的CDMA2000-1X调制解调器会产生电磁场，请不要放置在一些诸如计算机磁盘之类的磁存储媒质附近。

在电视、电话、收音机和个人计算机等电器设备附近使用PM928可能会引起干扰，从而影响电话等设备的性能。

5

请不要将您的PM928暴露在强烈日光之下，避免受热。

请避免各种液体进入PM928内部，以免造成损坏。

请不要抛掷、敲打PM928，粗暴地对待PM928会毁坏内部电路板。

请不要用劲捏本上网卡，存放时请注意不要让它受到强烈挤压，以免外壳金属件变形，影响甚至毁坏内部电路板。

请不要与其它不配套的设备连接。

2.3 在路上

在发送、接收呼叫之前，您应密切注意当地关于CDMA2000-1X终端设备使用的法律制度，并在使用中加以注意。

安全气囊、刹车、速度控制系统与油料喷射系统应不受无线传输影响。如您遇到如上问题，请与汽车经销商联系。

在加油时请关闭您的PM928，同样的情况也适用于禁止使用双向无线设备的地方。请不要将易燃、易爆物品与PM928放在一起，内部的火花可能引起燃烧。

2.4 在飞机上

在飞机起飞前请关闭PM928，为防止对飞机通讯系统的干扰，在飞行中决不允许使用PM928，在飞机未起飞时使用PM928应按照安全规定征得机组人员允许方可。

6

3 基本配置及性能

3.1基本功能

    - 支持语音和短消息、数据传输

    - 支持CDMA2000-1X工作模式

    - 支持中、英文短消息

    - 支持外接耳机，并可以免提接听

    - 话音清晰

    - 支持较完善的AT命令

    - 内置UIM连接器，支持3V/1.8V UIM卡

    - 状态LED灯指示：

红色LED灯亮：PCMCIA接口连接上,设备可以启用

蓝色LED灯闪烁：PM928处于通信工作状态

3.2 系统配置：

标准配置： PM928主机、耳机、产品光盘，说明书

所需资源： 笔记本电脑（带PCMCIA接口）、UIM卡（需开通CDMA2000-1X服务）

应用软件： 熊猫WCM（熊猫通信管理协议软件）

7

3.3 内置天线

阻抗： 50Ω

频段： RX：869~894MHz；

TX：824~849MHz；

3.4 RUIM卡

3V/1.8V RUIM卡；

RUIM卡接触面向下

缺角朝外，如右图所示。

8

3.5 便携耳机话筒

PM928调制解调器提供标准的EAR、MIC插座，可以直接连接免提耳机话筒进行语音通话（需和通信软件配合使用）。

4 PM928驱动程序安装

4.1 驱动程序安装

将PM928设备插入PCMCIA插槽后，等待系统提示，系统将会把PM928安装成一个标准PCMCIA卡调制解调器，整个过程基本无须人工干预，待调制解调器安装完毕后，便可进入下面的WCM应用软件的安装及使用。

5 WCM应用程序安装及使用

将产品附带光盘放入光驱，点击安装程序，系统便会进入安装界面，所有步骤均可按照默认步骤进行安装即可。安装结束后，点击桌面无线管理器的图标，便可进入应用程序操作。所有的应用程序操作都是通过对右下角系统托盘的熊猫图标左击或右击实现的。具体如下图所示：

9

5.1 右击弹出菜单

检测Panda通信设备  第一次运行PM928设备时，设备进行一些初始化工作；程序会检测到一些可用的调制解调器，当系统检测到Panda可用的调制解调器时，选择“是”；

上网设置  设定拨号号码及用户名和口令等参数；

拨号号码为：#777

用户名与密码都为：CARD

域为空，不填写

诊断工具  用来发送一些测试命令，根据返回的一些信息进而对设备进行诊断；

10

11

5.2 左击弹出菜单

一键完成“一键拨号”上网功能，使用户能够迅速上网

“短消息+电话本”是指WCM（熊猫通信管理协议软件），主要完成拨打接听电话、接收发送短消息、电话本管理、通话记录管理等功能，主界面如下图所示。系统全部功能均可以右边的“菜单”按钮进入，右上角的快捷按钮分别对应的功能为“电话本管理”、“已拨电话”、“未接电话”、“已接电话”、“已读消息”、“已发消息”和“退出系统”；在各个功能模块里，有相应的弹出式菜单和快捷键，使用户可以很方便再不同功能模块之间进行切换 。

12

13

6.补充说明

6.1 手动建立CDMA连接

用户也可以不使用光盘上提供的程序，只要手动建立一个CDMA连接，就可以连接到INTERNET上。具体做法如下（Windows2000为例，Windows98/XP系统略有区别）：

依次进入：“开始”—> “设置”—>“控制面板” —>“网络和拨号连接” —>“新建连接” —>“拨号到Internet” —> “手动设置Internet连接或通过局域连接”

选择Panda的“标准PCMCIA卡调制解调器”作为拨号设备，在要拨的电话号码中填入 #777 ，不使用区号和拨号规则，用户名和密码都为：CARD，然后再输入一个连接名称（如：PM928 CDMA连接）

完成以上步骤就可以使用“PM928 CDMA连接”进行拨号上网了。

6.2 常见问题

14

- 请确认你的UIM卡已经开通了数据服务，否则不能连接到INTERNET上，具体开通情况咨询当地联通公司1001服务。如果你的UIM卡没有开通数据服务在拨号的过程中会出现“777”错误；

- UIM卡请照前文图片所示方法插进PM928中，缺角朝外，UIM卡电路板朝PM928背面。如果要取出UIM卡请用笔尖等工具拨出，小心操作，以免损伤卡的内部电路；

- 如果使用中出现不正常现象，请到系统的“设备管理器”中查看“调制解调器”目录，如果没有出现“标准PCMCIA卡调制解调器”或者有未正确安装的提示，请检查你的系统设置或者更新卡的驱动，必要时请禁用内置Modem和红外设备。

请用户关注我们网站服务 http://www.chinapanda.com.cn/pct

12

15