Panda PM966CF CDMA无线上网卡

PCMCIA

使 用 说 明 书

熊猫电子股份有限公司

版权所有 侵权必究

目  录

1	Panda PM966CF CDMA 1X无线上网卡介绍	3

1.1	产品特点	3

1.2	产品性能指标	3

1.3	应用	5

2	安装说明	6

2.1	软件安装	6

2.2	产品卸载	8

3	无线上网卡软件使用说明	9

3.1	无线终端正常运行前提	9

3.2	软件界面及图标含义	10

3.3	上网功能	11

3.3.1	上网	11

3.3.2	上网记录	12

3.3.3	VPN的应用	13

3.4	短信功能	14

3.4.1	短信发送	14

3.4.2	短信群发	15

3.4.3	短信接收	16

3.5	语音功能	17

3.5.1	拨打电话	18

3.5.2	接听电话	19

3.5.3	电话记录	19

3.6	电话本	20

3.6.1	电脑电话本	21

3.6.2	R-UIM卡电话本	21

4	故障排除	21

4.1	打开串口失败	21

4.2	没有R-UIM卡	22

4.3	拨号失败	22

4.4	没有注册到网络	23

# Panda PM966CF CDMA 1X无线上网卡介绍

## 产品特点

  - 遵循中国CDMA800MHZ标准，支持IS95A/B、CDMA1X-RTT；

  - 符合中国特色，满足机卡分离要求；

  - 支持CDMA1X移动环境下无线连接互联网业务，浏览收发，操作方便；

  - 支持话音业务，拥有超大电话簿和超长通话时间；

  - 支持中文短信业务；

  - 提供短信群发功能，全新短信业务模式；

  - 提供短信自动分段发送功能；

  - 内置360度可旋转高灵敏度微型天线，超强信号捕获能力；

  - 支持多操作系统，提供WINDOWS、VISTA平台驱动程序，兼容性强；

  - 提供电话与短信应用软件，利于运营商业务分拆或捆绑营销；

  - 提供“联通在线”上网快捷键，直推服务品牌；

  - 提供“VPN/VPDN”上网快捷键，配合行业解决方案，满足大客户需求；

  - 提供工作状态指示灯，直观、耐用、可靠；

  - 支持热拔插，可随时安装或取下上网卡，无需重启操作系统；

  - 显示上网时间、上下行累计数据；

  - 知名品牌，性价比高，领先时尚；

  - 提供品牌服务承诺，三个月内属产品质量问题保证升级与更换。

## 产品性能指标

◆产品特征

为语音、短消息、数据和CDMA1X-RTT无线上网而设计的CF接口无线上网卡（可通过PCMCIA转接卡在配置了PCMCIA接口的笔记本电脑上使用）
  符合中国联通新时空IS95A/B,CDMA1XRTT，机卡分离式标准

接收频率范围824MHz-849MHz

发射频率 范围869MHz-894MHz

信道容量40信道

信道带宽1.25 MHz

接收通道：灵敏度<-104dBm(FER≤1%)；动态变化范围<-25dBm(FER≤1%);

发射通道: ACPR(+/-1.25 MHz)-45dBc; 开环功率控制范围-73dBm; 话务量>0.95

最大RF输出功率：23dBm～30dBm

最小控制输出功率：<-50dBm 
供电电压：3.0V ~3.6V

供电电流：待机≤5mA	休眠≤10mA		最大≤350mA

卡 尺 寸： 65（L）X 42（W）X 5（H）

重    量： 30克

◆ 基本特征

用AT命令做远程控制

通话或紧急呼叫

最高传输速率115.2K
    语音编码方式：13k QCELP（IS-733）, 8k EVRC（IS-127）；

短信息服务（IS-637-A）：支持英文字符和中文，提供编辑短信内容；

文字及PDU

点对点（MT/MO）

◆ 附加服务

来电显示与铃声

电话簿管理

短信本

通话记录

终端信息记录

R-UIM卡增值服务 ；（需网络支持）

联通在线快捷键

VPN/VPDN接入快捷键

◆ 数据特征

数据传输下行速率可达153.6kbps，上行速率可达84.6kbps；

◆ 接口

数据：PCMCIA II接口 （通过PCMCIA转接卡转接在CF口上）
    天线：内置360度可旋转高灵敏度微型天线
  话音：标准模拟音频迷你耳机麦克话筒接口，

R-UIM卡：抽屉式活动插槽（3V-5V SIM卡）

◆标准配置（商务型）
  CDMA 1X无线上网卡（ CF II 接口 ）         1片

Windows、Vista环境专用软件光盘             1个

保修卡                                     1份

## 应用

无线收发电子邮件

无线上网Internet浏览

无线数据传输

移动办公及管理

构建企业大客户移动数据VPN应用

语音通讯

中文SMS短信息收发与群发

# 安装说明

## 软件安装

注意：

- 安装前请不要插入无线上网卡，首先安装上网卡软件。

- 如在正式安装前已安装过的该软件请在“所有程序”中卸载后再重新安装该软件。

安装盘包括以下内容

    - 中、英文WINDOWS 2000/XP、VISTA安装包：PM966CF-PCMCIA-setup

    - Panda PM966CF CDMA 无线上网卡在PC上的安装使用说明

驱动程序

以中文WINDOWS XP为例说明安装过程（实际安装过程中的界面中显示的型号与下面的截图界面略有不同，应显示为“PM966CF-Vista”）。

  - 放入配置光盘将点击运行PM966CF-PCMCIA-setup文件包中的安装软件，进入以下安装界面。

  - 点击“下一步”。

选择安装目录，建议选用默认目录。

  - 点击“下一步”

软件将提示输入程序管理组名称。建议采用默认值。

  - 点击“下一步”

软件提示将要开始安装

  - 点击“下一步”

软件将执行拷贝软件工作。直到出现以下界面。

  - 拷贝完成后提示“请插入上网卡”

  - 插入无线上网卡，软件将自动安装驱动程序。

用户不需做任何操作。如果在操作系统提示，安装硬件发生错误，此提示没有关系，上网卡也能正常使用。

  - 安装驱动程序结束后，提示是否要在桌面添加快捷方式，建议采用默认配置。

  - 点击“下一步”，进入以下界面，点击“完成”完成软件安装。

## 产品卸载

  - 指向控制面板菜单，然后进入添加/删除程序里面卸载软件。也可以进到下面的“开始”菜单中的“所有程序”-“PM966+ CDMA”选择“卸载PM966+ CDMA”。

  - 按删除后出现如下界面，选择“自动”，点击“下一步”。

  - 点击“完成”，结束软件卸载。

# 无线上网卡软件使用说明

## 无线终端正常运行前提

- 使用前请确认无线终端已插入CDMA网络运营商认可的可以使用UIM卡。

- 使用前请确认您所在地点为CDMA网络覆盖范围内并且CDMA信号正常。

- 使用前请确认您的UIM卡没有设置开机PIN码，如已设置请先取消开机PIN码。

- 使用前请确认您的计算机拥有PCMCIA II接口。

- 使用前请将无线上网卡直接插入笔记本电脑。

## 软件界面及图标含义

下图所示即打开无线上网卡软件界面。

界面配有对各类图标的中文解释，各键项功能用途清晰可见。

- 主界面

关闭

最小化

互联网

电话

短信

电话本

设置

## 上网功能

### 上网

如下图，点击“拨号”按钮。

就显示以下界面，状态条显示：

正在检查信号强度…

正在拨号…

正在连接设备…

正在核对用户和密码

拨号成功了，就显示以下界面。

### 上网记录

点击“上网记录”，可以查阅历史上网的“起始时间”，上网时间，发送流量，接收流量。

点击“统计”，可以得到上网费用的参考值。在“资费设置”中，可以设置不同的计费规则。

注意：该统计结果仅供参考。

### VPN的应用

VPN是联通为大客户提供的专网接入方法。主要通过设置“用户名”，“密码”实现。用户上网的默认设置是：

用户名：card

密码：card

电话号码：#777

设置后，点击“保存”，保存设置。

如果想恢复INTERNET上网，只要点击“默认设置”就可以。

## 短信功能

点击“短信”按钮，出现以下界面。在界面的上方，有一个“新短信”的提示符，如果有新短信来时，这个图标就会出现。

### 短信发送

点击“添加”按键，进入发送短信界面。或者点击“电话本” 图标，选择“电话本”对话框中电话号码，然后点击“发短信”按钮，就可以。

在“短信内容”文本框中，输入中文或英文，然后点击“发送”按钮。

### 短信群发

进入短信发送界面后，点击“高级”按钮，出现以下对话框。左边电话本为“电脑”电话和UIM卡电话本的汇总。通过选择，然后点击“增加”按钮添加到“接收人”当中。或者“手工输入”，添加电话本中没有的人员名称。

### 短信接收

点击“短信”，就可看到当前收发短信情况。

双击短信，就出现以下的短信内容。

## 语音功能

点击按钮“电话“, 进入电话命令界面。

退格

呼叫/接听

挂断

记录

返回

### 拨打电话

点击“拨打电话”按钮，或者通过电话本，选择电话号码，点击“打电话”按钮。进入下面的拨号界面后，可以通过键盘输入“0～9” 或者鼠标点击拨号盘相应的位置。然后点击“呼叫/接听”按钮。

呼叫时有以下几个过程：“正在呼叫…”，“通话连接中”，“通话结束”。通话过程当中显示通话时间。

### 接听电话

当有电话呼叫上网卡时，上网卡自动切换到通话界面，并显示来电号码（UIM卡需要开通来电显示功能）。点击“接听”按钮，就能够接通电话。

### 电话记录

进入电话命令界面。点击“通话记录”按钮，显示以下界面。双击电话记录，就能够看见电话记录的信息。

## 电话本

上网卡软件支持RUIM卡的电话本操作。点击“电话本”，就能出现以下界面。

软件的电话本信息存放在R-UIM卡中。

功能分为“添加”“删除”，“编辑”。点击右键出现以下菜单，用户可以直接发短信、打电话、导入和导出电话簿信息。

# 故障排除

## 没有插入上网卡，或者没有UIM卡

原因1：当没有插入上网卡，而直接运行软件。

解决方法：关闭软件，插入上网卡，软件将自动运行。

原因2：有其他应用软件正在上网卡，如超级终端，或者已经运行了无线上网卡软件。

解决方法：把相应的软件关闭。

原因3：没有插入R-UIM卡。

原因4：未能正确插入R-UIM卡，有时正反面搞错了。

原因5：R-UIM卡损坏，可以用CDMA手机验证。

原因6：可能上网卡的R-UIM卡座损坏。

## 拨号失败

原因1：用户名，密码，电话号码设置错误。

解决方法：点击“设置”按钮，进入设置。点击“默认”， 恢复默认设置。如果是VPN用户，请认真校对用户名和密码。

原因2：R-UIM卡欠费。

解决方法：打联通热线咨询。

原因3：网络拥挤或者故障。

解决方法：稍后再拨。

## 没有注册到网络

在拨号过程当中，提示没有注册到网络。

原因1：可能上网卡处于联网状态（如果拨打电话后，马上点击上网，常有这种现象）。

解决方法：重新拨号，就能成功。

原因2：信号太弱

解决方法：采用手机检查当地网络信号；或者检查天线是否插好；或者检查信号强度指示。

技术支持：

电话025-51803033 、网站http://www.pandacom.cn