CDMA

无 线 上 网 卡

用  户  手  册

目录

一、简介………..……………………………………………………………………………. 3

1．1 清单	３

1．2 CDMA Modem的介绍	３

1.2.1 CDMA Modem的主要技术性能和指标	３

1．3 CDMA Modem对系统的要求	４

1.3.1 电脑系统的要求	４

1.3.2 操作系统的要求	４

二、CDMA Modem驱动程序和应用程序的安装	４

三、无线上网程序的应用说明	７

四、CDMA Modem的使用	９

五、卸载驱动程序	１０

六、更新驱动程序…………………………………………………11

七、CDMA Modem技术规范	１１

八、CDMA Modem常见问题解答	１１

1：运行应用软件时，为什么会出现“没有发现可用设备”？	１１

2：运行应用软件时，系统提示“没有R-UIM卡”？………………………………  12

3：CDMA Modem支持语音电话吗?	１２

4：怎样使用CDMA MODEM连接互联网?	１２

九、CDMA Modem故障排除指南	１２

十、CDMA Modem维护保养指南	１３

一、简介

## 1．1 清单

- 无线上网设备

- 用户手册

- 驱动程序安装光盘

- 保修卡

- 皮套

- 耳麦(可选)

## 1．2 CDMA Modem的介绍

CDMA Modem是基于PCMCIA或USB接口的CDMA Modem，在具有中国联通CDMA 1X网络覆盖的地方，可以随时随地的上网冲浪、收发Email，同时具有收发短信息（SMS）、语音通话、传真等功能，在移动数据通讯领域，为用户提供了高度自由、方便快捷的解决方案，真正实现移动办公的梦想。
　　CDMA Modem是基于CDMA 1X无线网络的无线Modem，使用CDMA Modem的用户只需要将开通了CDMA1X业务功能的UIM卡插入到CDMA Modem的UIM卡卡座内，将CDMA Modem插入电脑的PCMCIA或USB插槽内,就可以使用户计算机以无线方式直接接入互联网，随时随地收发Email、浏览网页。 设备还可以通过设备供应商提供的应用软件随时随地接收和发送短信息（包括单发和群发）， 设备带有语音接口，用户可以使用设备供应商提供的电话应用程序进行语音通话和收发传真，使得用户移动办公更方便、更快捷。
　　CDMA Modem使用PCMCIA或USB接口，无需外接电源，支持热插拔；直接使用联通公司提供的无线通信业务，覆盖范围广、具有永远在线、快速登陆、高速传输（最高可达153.6Kbps的传输速度）等业务特点。
    CDMA Modem具有体积小、重量轻、采用PCMCIA或USB接口、外观精巧、性能稳定等特点。
　 目前CDMA Modem支持 Windows 98/ME/NT/2000/XP等操作系统。（有的型号只支持Windows 2000/XP操作系统）

### 1.2.1 CDMA Modem的主要技术性能和指标

- CDMA Modem有PCMCIA和USB两种接口，支持热插拔，无需外接电源；

- 支持CDMA 1X网络，具有无线上网功能；

- 工作频段：CDMA 824MHz~~894MHz；

- 具有短信息（SMS）单发、群发功能；

- 具有电话功能；

## 1．3 CDMA Modem对系统的要求

### 1.3.1 电脑系统的要求

- 带有PCMCIA或USB接口的笔记本电脑和台式机。

### 1.3.2 操作系统的要求

- Windows 2000

- Windows XP

# 二、CDMA Modem驱动程序和应用程序的安装

请注意：安装之前请不要把“CDMA Modem”插入插槽，若你把设备插入插槽之后再安装此程序，屏幕上则会出现“添加新硬件向导”窗口，请点击“取消”，然后把设备从插槽中取出后再进行安装。

1．将驱动光盘放入光驱，等候安装提示出现（若未出现自动安装，请点击“Setup.exe”进行安装）。

图（1）

2．进入此窗口，请点击“下一步”，如图（2）：

图（2）

3．选择要安装程序的位置（建议使用默认路径），然后点击“下一步”：

图（3）

4．应用程序安装过程中，请等待：

图（4）

5．点击“完成”，结束安装，同时桌面上将自动生成“无线上网服务程序”快捷方式：

图（5）

6．请插入CDMA  MODEM，系统发现新硬件“CDMA_CARD 1501A”：

图（6）

7．弹出图（7）窗口，系统将自动完成设备驱动程序安装。

图（7）

8．如有出现下图所示，请点击“是”.

图（8）

无线上网卡的驱动与应用程序安装已经完成，点击桌面生成的快捷方式，您就可以上网了。

# 三、无线上网程序的应用说明

运行“无线上网程序.exe”，将弹出主界面如下图所示，主要功能有

：

- 上网

从左边列表中点击“上网”图标“”将出现如下图（9），点击“连接网络”即可实现上网功能。

右上角以信号格的方式显示，信号格越多，表示信号越强，反之，信号越弱。

图（9）

- 打电话

从左边列表中点击“电话”图标“”将出现如下图（10）。输入电话号码，点击“”即可拔出电话，点击 “”即可结束通话。

图（10）

3．发短信

从左边列表中点击“发短信”按钮图标“”将出现如下图（11），本产品支持短信单发与群发：

图（11）

4．收短信

从左边列表中点击“收短信”按钮“”，将显示图（12）：

图（12）

5．上网记录

从左边列表中点击“上网记录” 按钮“”，将显示图（13）。里面会显示您的上网实际流量。

图（13）

6．通话记录

从左边列表中点击“通话记录”按钮“”，如图（14）：里面有“未接电话”、“已接电话”、“拔出电话”。

图（14）

7．电话本

从左边列表中点击“电话本” 按钮“”，将显示图（15），您可以任意输入电话号码，方便快捷。

图（15）

# 四、CDMA Modem的使用

  - 启动您的电脑。

  - 将开通了CDMA业务的UIM卡插入CDMA  Modem的UIM卡座内（注：请务必将UIM卡推到卡座的底部）

  - 将CDMA Modem与电脑的PCMCIA或USB接口相连接。

  - 运行电脑桌面“ 无线上网程序”快捷方式，即可拨号上网了。

注意事项：CDMA Modem不能保证在所有的电脑上都能正常使用，对于在使用CDMA Modem过程中所造成的任何损失，原始设备供应商不承担任何责任。

# 五、卸载驱动程序

如果要从计算机上卸载CDMA Modem的应用和驱动程序，请按以下步骤进行：

1．打开“开始”   “程序”    “ TPN T28”      “  卸载TPN T28 ”，如下图（15）所示：

图（16）

2、在以上的对话框中选择“是”选项。

图（17）

4、点击“确定”，卸载成功，同时桌面快捷方式自动删除。

图（18）

六、更新驱动程序

为了更好地回报CDMA Modem用户，设备供应商将不断对CDMA Modem进行完善和更新。您可以从网上下载最新的设备驱动程序，然后，在您的计算机系统上更新驱动程序。

注意：如果在以上安装过程中系统提示没有找到数字签名，您无需理会，请选择“继续安装”，即可完成驱动程序的安装。

# 七、CDMA Modem技术规范

  - 工作频段：CDMA 824MHz~~894MHz；

  - 发射功率等级：0.2W~~0.3W；

  - 传输业务：语音、数据、SMS；

  - 接收灵敏度：-104dBm；

  - 终端接口： PCMCIA或USB接口；

  - 接口标准：PCMCIA接口符合  TYPE II；USB接口符合1.1标准；

  - UIM：3V,6触点卡座内置连接；

  - 供电：5VDC；

  - 耗电流(典型)：空闲模式50mA、语音模式350mA (平均)

  - 温度范围：

工作温度：-30ºC~~~+60ºC

存储温度：-40ºC~~~+80ºC

  - 体积/重量：90mm*48mm*5mm(长*宽*高)/45g

# 八、CDMA Modem常见问题解答

## 1：运行应用软件时，为什么会出现“没有发现可用设备”？

当把CDMA Modem插入电脑的PCMCIA或USB接口后，请等待5--15秒的时间，因为计算机系统有一个对即插即用设备的配置过程。

2: 运行应用软件时，系统提示“没有R-UIM卡”？

请检查是否将已开通CDMA网络服务的UIM卡正确插入CDMA Modem。

## 3：CDMA Modem支持语音电话吗?

同CDMA手机一样可以支持语音功能。只需要启动提供的电话拨号应用软件、并将销售包装里的耳麦接上Modem的耳麦插孔，即可进行语音通话。

## 4：怎样使用CDMA MODEM连接互联网?

向中国联通网络供应商查询，开通UIM卡上的CDMA 1X服务。你无需申请互联网账号，因为你的联通网络提供商就是你的ISP (互联网服务提供商)。CDMA连接的拨号设置可以从网络提供商那里获取，在国内拨号的用户名和密码均为：CARD；电话号码为：#777。

# 九、CDMA Modem故障排除指南

1 .驱动程序或应用软件安装失败 
a. 检查PC机的操作系统，有的型号只支持Win2000/WinXP操作系统。 
b. 确保硬盘至少有50 MB的自由空间。 
c. 在安装驱动程序之前关闭所有其它程序。
2． LED指示灯不亮
a.  确定CDMA Modem 已经推到笔记本电脑PCMCIA插槽的底部。
b. 检查UIM卡是否插入UIM卡卡座内部，并确定UIM卡的安装方向正确，确定UIM卡的盖子已经关好。
c. 如果 LED指示灯仍不亮，断开PCMCIA或USB接口，重新插入UIM卡，并再次连接。

3. 应用程序无法启动
a. 把CDMA Modem插入到计算机的PCMCIA或USB接口后，请等待大                   约5秒左右的时间再运行应用程序，应用程序启动时会自动检测设备是否连接和UIM卡是否插入正确，这时请等待大约10秒左右时间即可。

b. 确定UIM卡的状态没有使用Pin码。如果使用了Pin码，请使用手机取消。
c. 按照以下步骤操作，检查调制解调器的驱动程序：鼠标右键单击我的电脑>属性> 硬件 > 设备管理器 > 调制解调器。 
(1). 确定"1501A CDMA Wireless 13.kBps PC Card "以及端口中“1501A CDMA Wireless 13.kBps PC Card”没有显示警告标志。 
(2). 如果看到这里有警告标志，双击“设备管理器”上的“1501A CDMA Wireless 13.kBps PC Card”，诊断一下调制解调器是否存在（即查询调制解调器）。

4. CDMA Modem连接失败
a.  确定您所在的区域是否开通了CDMA1X的网络业务。
b. 确定UIM卡支持CDMA 1X业务，请与网络运营商联系，加以证实。 
c. 如果UIM卡是预付费CDMA UIM卡，确定卡内有足够余额。
d. 检查所拨打的拨号连接，点击它的"属性"，查看核实连接时使用的调制解调器是否是" 1501A CDMA Wireless 13.kBps PC Card "。
5. CDMA Modem连接能建立，但马上就断开
a． 有可能是UIM卡的问题，换另外一张开通CDMA业务的UIM卡试试。

b． 如果不是UIM卡的问题，有时则是CDMA网络伺服器鉴权不稳定的结果，多试一下就好了。

6. 如果出现设备冲突，请在“我的电脑----硬件----设备管理器”里将冲突的设备更改系统资源，点击发生冲突的设备右键“属性----资源-----更改设置”，将“输入/输出范围”和“中断请求”调整到没有冲突即可

# 十、CDMA Modem维护保养指南

1．设备和电脑断开之前，一定要先关闭无线上网程序的应用软件，并且等待PC机右下脚的网络连接图标消失。

- CDMA Modem和电脑的PCMCIA或USB接口还处在连接状态时，不要插拔UIM 卡。

- 请勿私自拆卸或修理CDMA Modem，请与当地的供应商联系。

- 不要打开CDMA Modem 外壳自己修理，需要修理时应寻求销售商的帮助。

- 不要摇晃、摔打CDMA Modem，或在硬面上磕碰CDMA Modem。

- 请勿用化学物品清洁CDMA Modem表面。使用沾水湿布擦拭即可。

- 请勿在医疗器械范围内应用CDMA Modem。

- 请勿在飞机上使用CDMA Modem。

- 请勿在任何易燃易爆的环境中使用CDMA Modem。

请注意：本产品天线和设备固定连接，可旋转、折叠，切忌不可拆卸。